# BIOGRAFI PENULIS

Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, tinggal di Dusun Citundun Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat  kemudian pindah tempat tinggal ke Desa Jagara Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ( 2017 ). Lahir di Ciamis pada tanggal 07 Maret 1992. Alumni SD Negeri 5 Gardujaya tahun 2004, alumni SMP Negeri 3 Panawangan tahun 2007, alumni SMA Negeri 1 Panawangan tahun 2010, alumi Sekolah Tinggi Teknologi  Telematika Cakrawala tahun 2015 dan sedang melanjutkan studi S1 di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung.

Menikah dengan seorang wanita bernama Aan Nurlisvianti, S. Pd. Tahun 2017 dan dikaruniai 1 anak perempuan bernama Siti Nur Afifah. Saat ini bekerja sebagai Staff Pusat Pengembangan Sistem Informasi ( PPSI ) di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung ( 2018 – Sekarang ). Kegiatan saat ini Programming, Development, Arduino, membuat desain 3D untuk keperluan pendidikan dan belajar menulis.

# KATA PENGANTAR

BIOGRAFI PENULIS	2

KATA PENGANTAR	3

KISAH AWAL PROYEK 3D PRINTER	8

LATAR BELAKANG	9

TAHAP PERSIAPAN	10

I.	Alat, Bahan dan Fungsi	10

1.	Arduino Mega 2560 + Kabel USB	10

2.	RAMPS Board	11

3.	Motor Stepper	12

4.	Endstop	13

5.	Filament	13

6.	Ekstruder	14

7.	Hot End 	15

8.	Silicon Tube	16

9.	Gear Stepper ( GT2 )	16

10.	Timming Belt	17

11.	Pulley	17

12.	As Rod	17

13.	Linear Bearing	18

14.	Bed Cetak	18

15.	Heat Bed	18

16.	Rak Axis	19

17.	Power Supply	19

18.	Kabel serabut + jumper	20

19.	Stepper Stand/ Mount	20

20.	Frame/ Kerangka	20

21.	Mur dan baut	21

II.	Software, Firmware, IDE Software	21

A.	Software	21

B.	Firmware	22

C.	IDE Software ( Intergrated Development Environment )	22

TAHAP PERENCANAAN	23

A.	Jenis 3D Printer	23

B.	Spesifikasi 3D Printer	29

TAHAP PEMODELAN/ DESAIN	30

A.	Desain Frame 3D Printer	30

B.	Desain Bagian Axis	31

C.	Desain Part	32

D.	Desain Detail Part	32

TAHAP PRODUKSI	33

TAHAP PERAKITAN/ ASSEMBLY	34

TAHAP KONFIGURASI FIRMWARE	35

TAHAP TESTING	36

TAHAP PRINTING	37

TAHAP PROBLEM SOLVING	38

KATA KUNCI	39

DAFTAR PUSTAKA	40

LAMPIRAN	41

1.	Intruksi G-Code – M- Code Master	41

2.	Intruksi G-Code Gbrl ( Mesin CNC )	47

3.	Intruksi G-code Marlin ( 3D Printer )	48

3D Printer merupakan alat yang digunakan untuk merepresentasikan Objek 3 Dimensi pada sebuah komputer menjadi bentuk nyata/ Real. Ada banyak Jenis dan Tipe 3D Printer yang dijual di pasar baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, tapi pada Buku Seri ini kita akan membangun 3D Printer kita sendiri, selain menambah pengetahuan kita juga dapat mengetahui proses kerja dari 3D Printer ini menjadi lebih detail.

Pada buku ini penulis akan menjelaskan setiap detail dalam membangun 3D Printer, penjelasan pada buku ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis sejak 2016  memulai mempelajari, membangun, kesalahan – kesalahan yang dialami dalam proyek ini, hingga komponen – komponen dan fungsi spesifik dari setiap komponen akan diuraikan dalam buku ini.

Hasil cetak dari printer 3D yang mungkin pembaca bangun melalui buku ini bukanlah acuan nilai sebuah karya, tapi penulis ingin pembaca tidak hanya membangun 3D printer tetapi juga dapat memahami secara menyeluruh prinsip kerja 3D printer secara umum hingga proses kerja 3D printer yang dibangunya, sehingga pada akhirnya proses belajar dan pengetahuan yang dimiliki dapat menghasilkan karya yang bermanfaat dan dapat terus dikembangkan/ disempurnakan.

# KISAH AWAL PROYEK 3D PRINTER

Awal cerita dimulainya proyek ini tepatnya tahun 2016, saat itu penulis sedang bercerita dengan Ayah mengenai replika mesin uap saya, saat itu pun ayah sedang membuat  replika pompa air tanpa listrik yang memanfaatkan tenaga dorongan dari air itu sendiri.

Namun Kesulitan mulai dihadapi ketika 2 prototype tersebut memerlukan komponen yang tidak bisa dibuat dengan tangan dan tidak ada di pasaran. Ayah saya mengatakan “ Jika ada mesin cetak yang keluarnya plastic sesuai yang kita mau kesulitan ini tidak akan dihadapi “.

Saya tersenyum dan mulai mencari di internet melalui Search Engine, dan ternyata ungkapan ayah saya bukan Cuma hayalan tapi memang ada di jual diluar sana. Hanya saja aku mulai mengerutkan dahi saat mencari informasi mengenai harga dari mesin 3D tersebut, harga mesin tersebut saat itu seharga 16 Juta rupiah untuk yang paling murah.

Saat itulah proyek ini mulai berjalan dalam fikiran, dimulai dengan mencari informasi tentang teknologi yang digunakan yaitu FDM (Fused Deposition Modeling ), yaitu proses melelehkan sebuah bahan thermoplastic dengan cara menekannya ke lubang pemanas sesuai kebutuhan saat axis bergerak ke posisi yang dikendalikan oleh sebuah computer.

Berbagai forum dikunjungi untuk menambah pengetahuan yakni forum reprap.org, forum tersebut memiliki anggota aktif yang saling membantu dan memberikan informasi kepada member lain.

Selama mempelajari 3D printer ini penulis menemukan beberapa bidang/ keilmuan yang belum penulis temukan sebelumnya dan akan lebih baik jika pembaca mempelajari juga hal – hal berikut, diantanya :

- Teknologi FDM

- Bahan Thermoplastic ( ABS, PLA, dll )

- G-Code

- STL (stereolithography ) Format

- Slicer Software

- Motor Stepper

- MicroStep

Sehingga penulis mulai meberanikan diri setelah mempelajari selama kurang lebih 1 tahun, tepatnya 2017 memulai membeli komponen – komponen yang dibutuhkan.

# LATAR BELAKANG

Latar belakang penulisan buku ini khususnya, secara pribadi  sebagai dokumentasi penulis atas kerja keras yang dilakukan dalam membangun proyek 3D printer tahap demi tahap dengan proses yang panjang dan menghabiskan waktu bertahun – tahun.

Umumnya bagi pembaca sebagai ilmu pengetahuan maupun pengalaman untuk dapat mengetahui proses dari penulis secara singkat dan padat pembahasan dalam membangun 3D printer tanpa menghabiskan waktu yang panjang.

# TAHAP PERSIAPAN

Sebelum membangun 3D Printer, akan lebih baik jika kita mengetahui Alat, Bahan dan Fungsi dari setiap komponen yang digunakan pada printer 3D secara umum, sehingga akan memudahkan kita dalam tahap – tahap selanjutnya.

## Alat, Bahan dan Fungsi

### Arduino Mega 2560 + Kabel USB

Arduino Mega 2560 merupakan Seri Arduino dengan menggunakan chip Atmel Mega 2560, alasan kenapa kita menggunakan Arduino Mega, hal  ini dikarenakan kita akan menggunakan papan lain ( RAMPS ) yang kompatible dengan Arduino seri ini. Arduino Mega 2560

Sumber : https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3

memiliki spesifikasi sebagai berikut :

Microcontroller	: ATmega2560

Operating Voltage	: 5V

Input Voltage (rec.)	: 7-12V

Input Voltage (limit)	: 6-20V

Digital I/O Pins	: 54 (of which 15 provide PWM output)

Analog Input Pins	: 16

DC Cur. per I/O Pin	: 20 mA

DC Cur. for 3.3V Pin	: 50 mA

Flash Memory		: 256 KB of which 8 KB used by bootloader

SRAM			: 8 KB

EEPROM		: 4 KB

Clock Speed		: 16 MHz

LED_BUILTIN	: 13

Length		: 101.52 mm

Width			: 53.3 mm

Weight		: 37 g

Sumber : https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3

Fungsi dari Arduino Mega adalah sebagai Pusat pengendali 3D printer dan interpreter intruksi dari komputer melalui USB port Arduino ( menerima intruksi G-Code dari komputer untuk dilakukan proses mekanik pada 3D Printer ). Misalkan saat komputer mengirim intruksi : M104 S185 maka Arduino Mega akan memproses intruksi dan memberikan intruksi selanjutkan pada RAMPS untuk  memanaskan hotend ke suhu 185° C.

### RAMPS Board

RAMPS Board merupakan papan khusus yang dirancang untuk kompatible dengan Mega 2560, memiliki I/O yang tebuhung langsung dengan hardware 3D printer/ Mesin CNC. Pin yang ada pada RAMPS umumnya digunakan yaitu 4 port untuk AXIS ( X, Y, Z1, Z2), 1 port untuk Ektruder, 3 port untuk endstop (max/min), 1 port untuk fan, 2 port untuk sensor temperature, 2 port untuk heater, 1 port untuk input DC.

Fungsi dari RAMPS Board adalah penghubung antara Arduino dengan mekanik 3D Printer. Misalnya saat Arduino mendapat intruksi : M104 S200 untuk memanaskan Nozzle, maka RAMPS Boards akan memberi daya pada heater melalui port heater dan menerima suhu untuk dikirimkan ke Arduino ( Status Suhu realtime ).

### Motor Stepper

Motor Stepper merupakan jenis motor yang dapat berfungsi jika diberikan inputan digital dan bergerak per step. Berbeda dengan motor DC atau AC yang bergerak berputar terus menerus jika diberi arus. Sifat motor stepper bergerak per step, Misalkan : sebuah motor stepper memiliki spesifikasi 2° per step. Artinya jika motor stepper diberikan 1x intruksi, motor tersebut akan bergerak sebanyak 2°, artinya untuk membuatnya bergerak 360°, kita memerlukan intruksi sebanyak 180x ( 360°/ 2° ). Hal ini yang menjadikan motor stepper memiliki ketepatan/ presisi dalam setiap intruksi yang menjadikanya banyak digunakan pada mesin otomatisasi, robotik, dan salah satunya 3D Printer.

Fungsi dari motor stepper adalah untuk menggerakan Sumbu Axis dan Extruder. Misalnya saat Arduino menerima Intruksi :  M92 X20 Y20 Z10 E1 maka Motor stepper Axis X akan bergerak 20mm (ke kanan), Axis Y akan bergerak 20mm (ke depan), Axis Z akan bergerak 10mm (ke atas), Ektruder akan bergerak 1mm (ke dalam/menarik filamen).

### Endstop

Endstop merupakan modul elektronik sederhana yang inti dari modul ini adalah terdapat sebuah switch dan indikator berupa lampu led.

Fungsi dari modul ini adalah untuk membatasi axis secara fisik, yang dapat ditempatkan pada Max/ Min sebuah axis. Misalnya printer 3D memiliki ukuran 20cm x 20cm x 20cm dan ditempatkan endstop pada posisi Maxasing2 endstop, jika 3D printer diberikan instruksi untuk berjalan 40cm maka saat mencapai 20cm otomatis 3D akan mengabaikan intruksi 40cm dan berhenti seketika saat mencapai 20cm.

### Filament

Filament merupakan bahan utama yang dijadikan sebagai bahan untuk objek yang akan dicetak oleh Printer 3D. Ada banyak jenis dan komposisi dari Filament, tetapi yang umum dan sering kita jumpai adalah Jenis Filament dari Bahan PLA ( Polylactic Acid ) dan ABS ( Acrylonitrile Butadiene Styrene ) keduanya merupakan bahan Thermoplastic ( mudah meleleh jika dipanaskan dan mengeras jika didinginkan ). Sedikit informasi titik leleh PLA yaitu 175°C sedangkan ABS 230°C-250°C. PLA lebih lentur dibanding ABS, sehingga PLA dapat diaplikasikan pada objek yang mungkin akan dipelintir, atau jatuh karena sifatnya yang lentur.

Fungsi dari Filament adalah bahan utama untuk mencetak objek pada 3d Printer.

### Ekstruder

Ektruder merupakan bagian pada 3D printer yang terdiri dari motor stepper, gear, pegas, dan gear set, beberapa baut dan fan pendingin. Ekstruder banyak varian seperti MK3, dll atau kita bisa merakitnya sendiri.

Fungsi dari ekstruder adalah menarik dan mendorong Filament menuju Hot End saat proses cetak.

### Hot End

Hot End merupakan bagian 3D printer yang berfungsi sebagai pena, hanya saja bahan yang keluar dari Hot End di bagian nozzle adalah lelehan filament. Hot End terdiri dari beberapa bagian :

- Hot End Body : terbuat dari bahan Alumunium Berfungsi penghubung silicon tube dengan Hot End.

- Body Heater : terbuat dari besi mudah panas, yang didalamnya terdapat lubang untuk dilewati filament.

- Heater : terbuat dari bahan besi mudah panas, Berfungsi memanaskan body heater  untuk melelehkan filament ( dikontrol oleh Arduino Mega ).

- Sensor Suhu : komponen elektronik untuk mengukur suhu, berfungsi memberikan informasi suhu ke Arduino Mega.

- Nozzle : terbuat dari bahan kuningan dan memiliki ukuran lubang yang berbeda - beda mulai dari 0.1 mm - 0.6 mm. Berfungsi untuk mengketruksi(mengeluarkan) filament yang letah dilelehkan.

- Fan body hot end : kipas kecil yang ditempatkan pada body hot end, berfungsi untuk menjaga body tetap dingin, sehingga filament tidak tersumbat menuju heater.

### Silicon Tube

Silicon Tube merupakan selang yang terbuat dari silicon dan tahan panas, fungsi dari silicon tube adalah menghubungkan extruder dengan hot end, sehingga filament yang didorong oleh extruder dapat secara terus menerus mensupply hot end.

### Gear Stepper ( GT2 )

Gear stepper merupakan gear yang dipasang pada ujung rotor motor stepper. Ukuran dari gear ini bermacam2, baik ukuran diameter maupun ukuran pitch dan teeth gear nya.

Fungsi dari bagian ini adalah menjaga gerakan tetap stabil tanpa bergeser.

### Timming Belt

Timming Belt merupakan bagian 3D printer yang terbuat dari bahan karet berserat dan memiliki pitch dan teeth berbeda2, harus dicocokan dengan Gear Stepper yang sesuai.

Fungsi dari bagian ini adalah penghubung rak axis dengan motor stepper secara linear ( gerakan lurus ).

### Pulley

Pulley merupakan bagian ujung dari belt untuk menopang putaran stepper, jenis pulley disesuaikan dengan diameter Gear Stepper yang digunakan.

### As Rod

As Rod merupakan besi berbentuk bulat dan memiliki permukaan yang halus, ukuran dari As Rod berbeda2 mulai dari ukuran 2mm hingga 30mm. Biasanya As Rod disesuaikan ukuranya dengan Linear Bearing.

Fungsi dari bagian ini adalah sebagai poros dari linear bearing.

### Linear Bearing

Linear Bearing merupakan bearing/ bantalan yang diposisikan linear( gerak lurus ). Ukuran linear bearing beragam mulai dari 2mm hingga 30mm.

Fungsi dari bagian ini adalah menghubung antara rak axis dengan As Rod.

### Bed Cetak

Bed cetak merupakan bagian alas/ tumpuan dari objek cetak ditempatkan saat proses cetak. Bed cetak harus memiliki permukaan yang rata, kaca dapat menjadi alternative yang baik untuk dijadikan sebagai Bed Cetak.

### Heat Bed

Heat Bed sama dengan Hot end, tetapi memiliki suhu yang rendah berkisar 15-30°C sehingga filament mudah menempel pada Bed Cetak dan hanya memiliki 3 bagian :

- Sensor Suhu

- Heater

- Papan heater

### Rak Axis

Rak axis merupakan bagian penopang yang bergerak berdasarkan sumbu axis masing - masing. Rak axis terdapat 3 bagian :

  - Rax Axis sumbu X : adalah rak yang bergerak ke kanan / kiri dan biasanya tempat hot end diletakan.

  - Rak axis sumbu Y : adalah rak yang bergerak ke depan / belakang dan biasanya tempat Bed Cetak ditempatka.

  - Rak Axix sumbu Z : adalah rak yang bergerak ke atas / bawah dan biasanya tempat Rak Axis sumbu X ditempatkan.

### Power Supply

Power supply merupakan bagian pada 3D printer yang berfungsi untuk memberikan pasokan daya, sehingga printer 3D dapat berjalan dengan baik. Ukuran dan daya dari power supply beragam, mulai dari 1 Watt hingga 800 Watt, dan tengangan output biasanya 3v hingga 12v.

### Kabel serabut + jumper

Kabel dan kumper diperlukan untuk penyambungan komponen jika diperlukan.

### Stepper Stand/ Mount

Berfungsi untuk menopang motor stepper, dan terhubung langsung dengan Frame. Biasanya Stepper Stand bersifat permanen/ tidak dapat diubah.

### Frame/ Kerangka

Frame/ kerangka merupakan bagian untuk menghubungkan dan menempatkan semua komponen sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### Mur dan baut

Mur dan baut diperlukan untuk menempatkan komponen pada frame supaya kokoh jika terjadi gerakan/ getaran.

## Software, Firmware, IDE Software

### Software

Software yang digunakan pada 3D printer bermacam - macam. Tergantung pada Firmware atau merk printer yang digunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan batasi dan persempit Software inti yang akan kita gunakan saja, yaitu : Pronterface atau Repitier Host.

Pada proyek kali ini saya menggunakan software Repitier Host, alasan penggunaan software ini adalah karena gratis, dan memiliki fitur yang cukup lengkap seperti adanya Slicer, 3D view yang lebih baik, dan juga dapat configurasi custom yang mudah untuk dipelajari tentunya memiliki dokumentasi yang cukup lengkap. Untuk induh software atau mempelajari dokumentasinya anda dapat mengunjungi situsnya di https://www.repitier.com/

### Firmware

Firmware merupakan sebuah program yang akan ditanam pada ROM Arduino Mega 2560, Firmware yang akan kita gunakan adalah Marlin. Alasan kenapa kita menghunakan Marlin adalah karena firmware ini gratis dan bebas untuk dimodifikasi sesuka kita, dan konfigurasi yang tidak terlalu membingungkan, selain itu dokumentasi dari Marlin sangat lengkap. Sehingga pada proyek - proyek di https://www.reprap.org banyak yang menggunakan firmware marlin.

### IDE Software ( Intergrated Development Environment )

IDE yang akan kita gunakan adalah Arduino IDE, karena kita akan melakukan flash Firmware Marlin ke ROM produk Arduino maka akan lebih baik jika kita sekaligus menggunakan IDE nya supaya mempercepat proses dan mengurangi kesalahan kita nantinya. Arduino IDE tersedia gratis untuk anda gunakan, anda bisa langsung mendownloadnya di https://www.arduino.cc .

# TAHAP PERENCANAAN

Pada tahap ini kita harus menentukan jenis 3D printer yang akan dibangun. Penulis berharap pembaca dapat mengetahui jenis 3D Printer dengan prinsip Kinematika perpindahan masing – masing jenis Model 3D printer,  sebelum menentukan Jenis apa yang akan dibangun. Berikut jenis – jenis 3D printer secara umum.

## Jenis 3D Printer

Ada banyak jenis model 3D printer yang kita temui, diantaranya secara umum :

- Jenis Cartesian

- Jenis Delta

- Jenis Polar

- Jenis Scara

- Jenis Core ( H-Bot )

Gambar  Model 3D Printer

(a)Cartesian (b)Delta (c)Polar (d)Scara (e)Core ( H-Bot )

Dalam buku ini penulis akan membangun 3D printer menggunakan Firmware Marlin, saat ini marlin dapat mensupport model Cartesian, Delta, Scara dan  Model Core ( H-Bot ) misal : CoreXY, CoreXZ, CoreYZ, CoreYX, CoreZX, CoreZY. Model 3D printer yang akan dibangun penulis memilih Model Cartesian yang dimodifikasi baik ukuran maupun komponen yang digunakan untuk menghemat biaya dan mempercepat proses.

Model Cartesian dipilih bukan tanpa alasan tapi melalui hasil pengalaman pribadi membangun Cartesian lebih cepat dilakukan dan perpindahan axis yang mudah dipahami, dibawah ini perbandingan perpindahan sumbu Axis X 20mm setiap model 3D printer, sebagai berikut :

- Model Cartesian

Pada Model Cartesian untuk berpindah 20mm ke sumbu X ( posistif ), maka printer akan menggerakan motor stepper sumbu X saja.

Misal Contoh detail :

Jika spesifikasi step per mm 3D printer adalah 20 step ( motor stepper diberikan 200X intruksi untuk mencapai 1mm ).

Maka untuk memindahkan 20mm sumbu X, motor stepper sumbu X membutuhkan intruksi sebanyak 4000X intruksi.

- Model Delta

Pada Model Delta untuk berpindah ke sumbu X ( positif ), banyak sekali perhitungan sudut yang harus dilakukan. Pada kesempatan ini penulis tidak akan menghitung secara akurat, hanya akan menyampaikan gambaran umum dari printer 3D Model delta saat mengalami perpindahan.

Sumber : https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13192

Pada gambar ilustrasi diatas kita akan mendapat gambaran prinsip kerja dari Model Delta 3D printer, dimana ukuran setiap komponen Cariage, Delta Arm, Effektor akan mempengaruhi hasil perpindahan.

Idealnya saat delta berpindah 20mm ke sumbu X, maka Motor Axis X akan mendorong Arm X kebawah, Motor Axis Y akan menarik Arm Y keatas, dan Motor Axis Z akan mendorong Arm Z kebawah.

Jika pembaca tertarik membaca mengenai model delta 3D printer bekerja, ada 2 hal yang dapat dilakukan :

a.) Menelusuri Configurasi.h pada Firmware Marlin,

b.) Simulasi melalui : https://www.geogebra.org/m/Br52nAjP

Berikut Screen Shoot situs tersebut dan rincian informasi perpindahan saat 20mm ke sumbu X. Sumber : https://www.geogebra.org/m/Br52nAjP

Sumber : https://www.geogebra.org/m/Br52nAjP

- Model Polar

Model Printer 3D Polar, untuk berpindah 20mm ke sumbu memiliki cara yang memanfaatkan moment sudut dan keselarasan putaran sumbu X dan gerakan linear sumbu Y, seperti pada ilustrasi berikut :

Pada ilustrasi diatas perpindahan sumbu X pada 3D printer jenis polar adalah dimulai dari tepi Bed, kemudian seiring dengan berputarnya sumbu X, bersamaan dengan Sumbu X bergerak linear mendekati pusat Bed Cetak.

- Model Scara

Model 3D Printer Scara lebih dikenal dengan Lengan Robot. Hal ini karena bentuk dan gerakanya menyerupai lengan robot. Prinsip Kerja dari Model ini adalah setiap Sumbu Axis yang terhubung satu sama lain, seperti pada ilustrasi berikut :

Sumber : https://roboted.files.wordpress.com/2011/01/scara_sketch.png

Pada ilustrasi diatas, perpindahan 20mm ke Sumbu Axis X diperlukan perubahan 3 Sudut utama yang saling mempengaruhi satu sama lain. Diantanya Sudut S, Q dan E.

- Core ( H-Bot )

Model 3D Printer H-Bot memiliki varian style Core yang cukup benyak. Pada pada penjelasan kali ini penulis akan menjelaskan Model Core dengan Style XY. Model ini menghubungkan Axis Core, dalam hal ini Axis X dan Y. Perhatikan ilustrasi dibawah ini :

Pada ilustrasi diatas dapat dilihat jika diberikan intruksi untuk melakukan perpindahan 20mm ke sumbu X ( Positif ). Maka motor stepper A dan B berputar kebalikan arah jarum jam.

## Spesifikasi 3D Printer

Spesifikasi Umum 3D Printer yang akan dibangun pada buku ini adalah sebagai berikut :

Jenis Model 3D Printer	: Cartesian ( Custom Frame )

Ukuran Frame		: 25 cm x 25 cm x 25 cm ( kubus )

Ukuran Bed Cetak	: 15 cm x 15 cm

Material Frame		: Besi

Material Custom Part	: Plastic/ PLA ( 3D Print )

Main Board		: Arduino Mega 2560

Controller Board	: RAMPS 1.4

Firmware		: Marlin 1.10

Software Control	: Repitier Host

Software Design		: Google SketchUp 8.0

# TAHAP PEMODELAN/ DESAIN

Pada tahap ini yang perlu kita persiapkan adalah Desain dari 3D Printer kita. Penulis menggunakan Software Google SketchUp untuk membuat model 3D nya, dan pada tahap selanjutnya penulis sendiri yang akan langsung mempraktekan setiap bagian proses pembangunan hingga tahap akhir.

## Desain Frame 3D Printer

Desain Frame yang akan dibuat tidak seperti 3D Printer jenis Cartesian pada umumnya tetapi berbentuk kubus, penulis memilih desain dengan bentuk kubus karena lebih kokoh. Harapan penulis dari desain frame tersebut adalah menghindari efek pergeseran komponen saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Berikut adalah desain frame yang akan dibuat, dengan dimensi akhir : 25cm x 25cm x 25cm.

Dengan menggunakan besi hollow ukuran 20mm x 20mm.

Disamping ini adalah hasil nyata desain yang telah kita desain melalui SketchUp.

## Desain Bagian Axis

Desain Axis/ Sumbu  merupakah bagian vital dari sebuah 3D Printer, karena bagian axis harus dipastikan lurus baik untuk Axis X, Y, maupun Z.

Pada desain berikut Axis Y dan Z memiliki kontruksi dimana As Rod ukuran 6mm terhubung secara langsung dengan frame melalui lubang berukuran 6mm, sedangkan Axis X terhubung dengan Axis Z.

Untuk memudahkan pengidentifikasian alat, penulis menyebutnya dengan Rak Axis. 1 Rak Axis terdiri dari 2 As Rod, 4 Linear Bearing, dan 1 dudukan axis.

Gambar disamping tampak Rak Axis X terhubung dengan Rak Axis Z untuk setiap sisi nya.

Gambar disamping Rak Axis Y hanya terhubung dengan frame, lain halnya dengan Rak Axis lainya yang saling terhubung.

Gambar disamping merupakan foto model Frame dan Rak Axis 3D Printer telah dirancang dengan sederhana.

**Penting diperhatikan bahwa fungsi dari bagian ini adalah sebisa mungkin Axis/ Sumbu X, Y, maupun Z ( berwarna orange pada gambar ilustrasi ) dapat bergerak dengan baik.

## Desain Part

Pada bagian ini kita memerlukan Stand/ Mount untuk menempatkan motor stepper pada frame maupun Rak Axis. Berikut desain Mount sederhana untuk menempatkan Stepper X, Y, dan Z ( Axis X menggunakan 2 Stepper motor ).

Selain untuk menempatkan Motor Stepper, Mount ini akan ditempatkan sebuah End Stop dan Bearing pada sisi lainya.

## Desain Detail Part

# TAHAP PRODUKSI

Pembuatan frame, rak axis, dll.

# TAHAP PERAKITAN/ ASSEMBLY

Merakit semua komponen menjadi 3D printer secara utuh.

# TAHAP KONFIGURASI FIRMWARE

Konfigurasi Marlin.

# TAHAP TESTING

Test config, axis, print, dll

# TAHAP PRINTING

Tahap cara print, teknik print, dll.

# TAHAP PROBLEM SOLVING

Masalah yang sering timbul dan pengaian mengakibatkan efek.

# KATA KUNCI

Kata kunci dan pengetian penulis atas makna tertentu.

# DAFTAR PUSTAKA

http://marlinfw.org/

http://marlinfw.org/meta/gcode/

https://arduino.cc/

https://store.arduino.cc/usa/mega-2560-r3/

https://www.repetier.com/

https://reprap.org/wiki/RepRap/

https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/

https://www.sketchup.com/

https://www.slicer.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Kinematics/

https://github.com/grbl/grbl/wiki/

https://www.pololu.com/

https://wiki.shapeoko.com/index.php/G-Code

https://softsolder.com/2013/03/14/g-code-and-m-code-grand-master-list/

# LAMPIRAN

## Intruksi G-Code – M- Code Master

G00 ( G00:Rapid positioning )

G01 ( G01:Linear interpolation )

G02 ( G02:CW circular/helical interpolation )

G03 ( G03:CCW circular/helical interpolation )

G04 ( G04:Dwell )

G05 ( G05:Spline definition )

G06 ( G06:Spline interpolation )

G07 ( G07:Imaginary axis designation )

G08 ( G08:Radius mode )

G09 ( G09:Exact stop check )

G10 ( G10:Program parameter input )

G11 ( G11:Program parameter input cancel )

G12 ( G12:Circle Cutting CW )

G13 ( G13:Circle Cutting CCW )

G14 ( G13:Polar coordinate programming, absolute )

G15 ( G15:Polar coordinate programming, relative )

G16 ( G16:Definition of pole point in polar system )

G17 ( G17:X-Y plane selection )

G18 ( G18:X-Z plane selection )

G19 ( G19:Y-Z plane selection )

G20 ( G20:Inch system selection )

G21 ( G21:Milimeter system selection )

G28 ( G28:Return to home )

G30 ( G30:Return to secondard home )

G31 ( G31:Skip function  )

G32 ( G32:Thread cutting )

G33 ( G33:Constant pitch threading )

G34 ( G34:Variable pitch threading )

G40 ( G40:Tool radius comp off )

G41 ( G41:Tool radius compensation left )

G42 ( G42:Tool radius compensation right )

G43 ( G43:Tool offset compensation positive )

G44 ( G44:Tool offset compensation negative )

G45 ( G45:Tool offset compensation negative )

G46 ( G46:Axis offset single decrease )

G47 ( G47:Axis offset double increase )

G48 ( G48:Axis offset double decrease )

G49 ( G49:Tool offset comp cancel )

G50 ( G50:Scaling OFF )

G61 ( G61:Exact stop mode )

G63 ( G63:Tapping mode )

G64 ( G64:Constant velocity mode )

G65 ( G65:Custom macro simple call )

G66 ( G66:Custom macro modal call )

G67 ( G67:Custom macro modal call cancel )

G68 ( G68:Coordinate system rotation ON ) c.f., http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeG68G69CoordinateRotation.htm http://www.shapeoko.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6692&p=52375

G69 ( G69:Coordinate system rotation OFF )

G70 ( G70:Enter inch mode )

G73 ( G73:High speed drilling canned cycle )

G74 ( G74:Left hand tapping canned cycle )

G76 ( G76:Fine boring canned cycle )

G80 ( G80:Cancel canned cycle )

G81 ( G81:Drilling to final depth canned cycle )

G82 ( G82:Drilling to final depth canned cycle )

G83 ( G83:Deep hole drilling canned cycle )

G84 ( G84:Tapping or thread cutting with balanced chuck canned cycle )

G85 ( G85:Reaming canned cycle )

G86 ( G86:boring canned cycle )

G87 ( G87:Reaming with measuring stop canned cycle )

G88 ( G88:Boring with spindle stop canned cycle )

G89 ( G89:Boring with intermediate stop canned cycle )

G90 ( G90:Absolute prog )

G91 ( G91:Incremental programming )

G92 ( G92:Reposition current point - can be used to zero machine )

G94 ( G94:Inch per minute )

G95 ( G95:Per revolution feed )

G98 ( G98:Set Initial Plane default )

M01 ( M01:Optional Stop )

M02 ( M02:End of program..no rewind )

M03 ( M03:Spindle On )

M04 ( M04:Spindle CCW )

M05 ( M05:Spindle Stop )

M06 ( M06:Tool change )

M07 ( M07: Coolant On )

M08 ( M08:Flood coolant on )

M09 ( M09:Mist Coolant Device Off )

M10 ( M10:(Mach) Digital Pin Off )

M11 ( M10:(Mach) Digital Pin On )

M20 ( M20:(RepRap) List SD Card )

M21 ( M21:(RepRap) Init SD Card )

M22 ( M20:(RepRap) Release SD Card )

M23 ( M22:(RepRap) Select SD File )

M24 ( M24:(RepRap) Start/Resume SD Print )

M25 ( M25:(RepRap) Pause SD Print )

M26 ( M26:enable automatic b-axis clamping  )

M27 ( M27:disable automatic b-axis clamping )

M27 ( M27:disable automatic b-axis clamping )

M28 ( M28:(RepRap) Start SD Write )

M29 ( M29:(RepRap) Stop SD Write )

M30 ( M30:End program...rewind stop )

M42 ( M42:(RepRap) Set output pin )

M47 ( M47:Repeat program from first line )

M48 ( M48:enable speed and feed overrides )

M49 ( M49:Disable speed and feed overrides )

M50 ( M50:(EMC2) Feed Control Override )

M51 ( M51:(EMC2) Spindle Speed Override Control )

M52 ( M52:(EMC2) Adaptive Feed Control )

M53 ( M53:(EMC2) Feed stop control )

M60 ( M60:pallet shuttle and program stop )

M61 ( M61:(EMC2) Set current tool number )

M62 ( M62:(EMC2) turn on digital output synched with motion )

M63 ( M63:(EMC2) Turn off digital output synched with motion )

M64 ( M64:(EMC2) Turn on digital output immediately )

M65 ( M65:(EMC2) Turn off digital output immediately )

M66 ( M66:(EMC2) Input control )

M80 ( M80:(RepRap) Turn on P/S )

M81 ( M81:(RepRap) Turn off P/S )

M82 ( M82:(RepRap) Set E codes Absolute (default) )

M83 ( M83:(RepRap) Set E codes relative while in Absolute Coordinates (G90) mode )

M84 ( M84:(RepRap) Disable steppers until next move )

M85 ( M85:(RepRap) Set inactivity shutdown timer )

M95 ( M95:?? )

M98 ( M98:Call subroutine )

M99 ( M99:Return from subroutine )

M104 ( M104: (RepRap) Set Extruder Target Temp )

M105 ( M105:(RepRap) Read current Temp )

M106 ( M106:(RepRap) Fan On )

M107 ( M107:(RepRap) Fan off )

M109 ( M109:(RepRap) Wait for extruder current temp to reach target temp. )

M114 ( M114:(RepRap) Display current position )

M115 ( M115:(RepRap) Capabilities string )

M140 ( M140:(RepRap) Set bed target temp )

M190 ( M190:(RepRap) Wait for bed current temp to reach target temp )

M201 ( M201:(RepRap)  Set max acceleration in units/s^2 for print moves (M201 X1000 Y1000) )

M202 ( M202:(RepRap)  Set max acceleration in units/s^2 for travel moves (M202 X1000 Y1000) )

F ( F:Feedrate: )

H ( H:Tool length offset index: )

I ( I:X axis offset for arcs: )

J ( J:Y axis offset for arcs: )

K ( K:Z axis offset for arcs: )

O ( O:Subroutine label number: )

P ( P:Line Number: )

Q ( Q:Repititions of subroutine call: )

R ( R:Arc radius: )

S ( S:Spindle Speed: )

T ( T:Tool Number: )

# ( #: Variable Assignment:# )

% ( %: Start or end of program )

## Intruksi G-Code Gbrl ( Mesin CNC )

Supported G-Codes in v0.9i

G38.3, G38.4, G38.5: Probing

G40: Cutter Radius Compensation Modes

G61: Path Control Modes

G91.1: Arc IJK Distance Modes

Supported G-Codes in v0.9h

G38.2: Probing

G43.1, G49: Dynamic Tool Length Offsets

Supported G-Codes in v0.8 (and v0.9)

G0, G1: Linear Motions

G2, G3: Arc and Helical Motions

G4: Dwell

G10 L2, G10 L20: Set Work Coordinate Offsets

G17, G18, G19: Plane Selection

G20, G21: Units

G28, G30: Go to Pre-Defined Position

G28.1, G30.1: Set Pre-Defined Position

G53: Move in Absolute Coordinates

G54, G55, G56, G57, G58, G59: Work Coordinate Systems

G80: Motion Mode Cancel

G90, G91: Distance Modes

G92: Coordinate Offset

G92.1: Clear Coordinate System Offsets

G93, G94: Feedrate Modes

M0, M2, M30: Program Pause and End

M3, M4, M5: Spindle Control

M8, M9: Coolant Control

## Intruksi G-code Marlin ( 3D Printer )

G0-G1: Linear Move

G2-G3: Controlled Arc Move

G4: Dwell

G5: Bézier cubic spline

G10: Retract

G11: Recover

G12: Clean the Nozzle

G17-G18: CNC Workspace Planes

G20: Inch Units

G21: Millimeter Units

G26: Mesh Validation Pattern

G27: Park toolhead

G28: Auto Home

G29: Bed Leveling (Manual)

G29: Bed Leveling (Automatic)

G29: Bed Leveling (Unified)

G30: Single Z-Probe

G31: Dock Sled

G32: Undock Sled

G33: Delta Auto Calibration

G34: Z Steppers Auto-Alignment

G38.2-G38.3: Probe target

G42: Move to mesh coordinate

G53: Move in Machine Coordinates

G54-G55: Workspace Coordinate System

G80: Cancel Current Motion Mode

G90: Absolute Positioning

G91: Relative Positioning

G92: Set Position

G425: Perform auto-calibration

M0-M1: Unconditional stop

M3: Spindle CW / Laser On

M4: Spindle CCW / Laser On

M5: Spindle / Laser Off

M16: Expected Printer Check

M17: Enable Steppers

M18-M84: Disable steppers

M20: List SD Card

M21: Init SD card

M22: Release SD card

M23: Select SD file

M24: Start or Resume SD print

M25: Pause SD print

M26: Set SD position

M27: Report SD print status

M28: Start SD write

M29: Stop SD write

M30: Delete SD file

M31: Print time

M32: Select and Start

M33: Get Long Path

M34: SDCard Sorting

M42: Set Pin State

M43: Debug Pins

M43 T: Toggle Pins

M48: Probe Accuracy Test

M73: Set Print Progress

M75: Start Print Job Timer

M76: Pause Print Job

M77: Stop Print Job Timer

M78: Print Job Stats

M80: Power On

M81: Power Off

M82: E Absolute

M83: E Relative

M85: Inactivity Shutdown

M92: Set Axis Steps-per-unit

M100: Free Memory

M104: Set Hotend Temperature

M105: Report Temperatures

M106: Set Fan Speed

M107: Fan Off

M108: Break and Continue

M109: Wait for Hotend Temperature

M110: Set Line Number

M111: Debug Level

M112: Emergency Stop

M113: Host Keepalive

M114: Get Current Position

M115: Firmware Info

M117: Set LCD Message

M118: Serial print

M119: Endstop States

M120: Enable Endstops

M121: Disable Endstops

M122: TMC Debugging

M125: Park Head

M126: Baricuda 1 Open

M127: Baricuda 1 Close

M128: Baricuda 2 Open

M129: Baricuda 2 Close

M140: Set Bed Temperature

M141: Set Chamber Temperature

M145: Set Material Preset

M149: Set Temperature Units

M150: Set RGB(W) Color

M155: Temperature Auto-Report

M163: Set Mix Factor

M164: Save Mix

M165: Set Mix

M166: Gradient Mix

M190: Wait for Bed Temperature

M191: Wait for Chamber Temperature

M200: Set Filament Diameter

M201: Set Print Max Acceleration

M203: Set Max Feedrate

M204: Set Starting Acceleration

M205: Set Advanced Settings

M206: Set Home Offsets

M207: Set Firmware Retraction

M208: Firmware Recover

M209: Set Auto Retract

M211: Software Endstops

M217: Filament swap parameters

M218: Set Hotend Offset

M220: Set Feedrate Percentage

M221: Set Flow Percentage

M226: Wait for Pin State

M240: Trigger Camera

M250: LCD Contrast

M260: I2C Send

M261: I2C Request

M280: Servo Position

M290: Babystep

M300: Play Tone

M301: Set Hotend PID

M302: Cold Extrude

M303: PID autotune

M304: Set Bed PID

M350: Set micro-stepping

M351: Set Microstep Pins

M355: Case Light Control

M360: SCARA Theta A

M361: SCARA Theta-B

M362: SCARA Psi-A

M363: SCARA Psi-B

M364: SCARA Psi-C

M380: Activate Solenoid

M381: Deactivate Solenoids

M400: Finish Moves

M401: Deploy Probe

M402: Stow Probe

M403: MMU2 Filament Type

M404: Set Filament Diameter

M405: Filament Width Sensor On

M406: Filament Width Sensor Off

M407: Filament Width

M410: Quickstop

M412: Filament Runout

M413: Power-loss Recovery

M420: Bed Leveling State

M421: Set Mesh Value

M425: Backlash compensation

M428: Home Offsets Here

M500: Save Settings

M501: Restore Settings

M502: Factory Reset

M503: Report Settings

M504: Validate EEPROM contents

M524: Abort SD print

M540: Endstops Abort SD

M569: Set TMC stepping mode

M575: Serial baud rate

M600: Filament Change

M603: Configure Filament Change

M605: Dual Nozzle Mode

M665: Delta Configuration

M665: SCARA Configuration

M666: Set Delta endstop adjustments

M666: Set dual endstop offsets

M701: Load filament

M702: Unload filament

M851: XYZ Probe Offset

M852: Bed Skew Compensation

M900: Linear Advance Factor

M906: TMC Motor Current

M907: Set Motor Current

M908: Set Trimpot Pins

M909: DAC Print Values

M910: Commit DAC to EEPROM

M911: TMC OT Pre-Warn Condition

M912: Clear TMC OT Pre-Warn

M913: Set Hybrid Threshold Speed

M914: TMC Bump Sensitivity

M915: TMC Z axis calibration

M928: Start SD Logging

M999: STOP Restart